[image: image1.jpg]




齿轮泵

HHC系列

大晃机械工业株式会社

齿轮泵
HHC系列

特征

HHC系列是电机驱动卧式中压内轴承型齿轮泵。此系列通常适用于F.O.CIRC类泵中。
· 齿型：设计走在世界前列，并以“分段齿轮”的单点接触齿轮为标准。

      ※HHC-1~2：渐开线形齿轮

规格

· 温度：最高运行油温为150℃。
· 轴承：内部轴承是自润滑式，适用于有润滑性液体。
· 轴封：标准密封为机械密封。轴封箱内配有急冷油。根据需要也可使用压盖填料式密封。
· 法兰：进口处采用JIS10K型法兰。出口处采用JIS16K型法兰。
· 轴心：泵与电动机连接处的联轴器的轴心能允许的震动范围，在转速为2000至500min-1 时，联轴器侧面为0.1mm以下, 联轴器端面也为0.1mm以下。
· 液压测试：以设计压力值的两倍为标准，最大值为3.20MPa。
· 排量：以下所示的排量是在黏度为25.8mm2/s、排放压力为1.60MPa下的参数。
         在泵吸入口处允许的吸入压力范围是-0.05至0.60MPa。 

	型号
	内径
	排量（m3/h）

	
	吸入×排出
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


齿轮泵

HHC系列

结构和材质

HHC-25至20 

HHC-1至2详图

	序号
	名称
	材料
	数量
	序号
	名称
	材料
	数量

	
	
	型号
	材料名称
	
	
	
	型号
	材料名称
	

	001
	壳体
	
	铸铁
	1
	504
	压盖
	
	铝合金铸件
	

	002
	侧盖
	
	铸铁
	
	515
	定位环
	
	碳素钢
	1

	003
	侧盖
	
	铸铁
	
	520
	机械密封
	
	镀锌及碳钢
	

	101
	驱动轴
	
	铬钼钢
	
	
	
	
	
	

	102
	从动轴
	
	铬钼钢
	
	521
	封盖
	
	低碳钢
	

	103
	驱动齿轮
	
	碳素钢
	
	522
	O型环
	
	橡胶
	

	104
	从动齿轮
	
	碳素钢
	
	523
	O型环
	
	橡胶
	

	105
	键
	
	碳素钢
	
	523
	油封
	
	橡胶
	

	106
	键
	
	碳素钢
	
	701
	溢流阀盒体
	
	铸铁
	

	107
	键
	
	碳素钢
	
	
	溢流阀盖
	
	铸铁
	

	110
	齿轮定位螺母
	
	碳素钢
	
	704
	溢流阀
	
	不锈钢
	

	201/1
	滑动轴承（轴套）
	
	（白合金）铸铁
	
	
	
	
	
	

	201/2
	联轴器
	
	铸铁
	
	706
	阀座
	
	铜
	

	301
	
	
	
	
	
	溢流阀弹簧
	
	钢琴钢丝或弹簧钢
	

	302
	联轴器
	
	铸铁
	
	712
	弹簧托架
	
	低碳钢
	

	304
	联接圈
	
	橡胶
	
	713
	调节螺钉
	
	低碳钢
	

	305
	联接螺栓和螺帽
	
	低碳钢
	
	714
	O型环
	
	橡胶
	

	380
	油盘
	
	铸铁
	
	717
	阀帽
	
	铸铁
	

	501
	压盖填料密封
	
	碳化纤维
	
	718
	锁紧螺母
	
	低碳钢
	

	502
	特氟隆圈
	
	特氟隆
	1
	900
	垫圈
	
	纸
	

	
	
	
	
	
	970
	垫圈
	
	纸
	

	
	
	
	
	
	971
	垫圈
	
	纸
	


Air vent 通气孔

Quenching oil inlet急冷油入口

Detail for mechanical seal 机械密封详图

Detail for Safety Valve溢流阀详图
齿轮泵

HHC系列

尺寸

Warning label 警示标签

	型号
	电动机（kW）
	尺寸（mm）
	质量（kg）
	联轴器

	
	
	
	泵
	基座
	电动机
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


根据电动机制造商及型号的不同，W、K的尺寸及重量也会有所变化。

大晃机械工业株式会社      

URL http：//WWW.taiko-kk.com

· 总部及工厂  日本国山口县熊毛郡田布施町下田布施209-1号 邮编42-1598
            电话： +81-820-52-3113~4 传真：+ 81-820-53-1001

               电子邮箱：business@taiko-kk.com

· 东京分公司  日本国东京都千代田区三崎町3-4-9水道桥MS大厦4层 邮编101-0061

               电话：+81-3-3221-8551 传真：+81-3-3221-8555

               电子邮箱：tokyo-br@taiko-kk.com

· 大阪分公司  日本国大阪市中央区瓦町3-4-7 KC大厦8层 邮编541-0048

               电话：+81 -6-6231-6241 传真：+81-6-6222-3295

               电子邮箱：oaska-br@taiko-kk.com
· 驻北京办事处   ●驻上海办事处   ●大晃韩国
本产品已通过ISO9001认证，如有任何疑问，请随时联络我们的营业网点。
Address: 16th floor, Jiuling Tower, No.21 Xisanhuan North Road, Haidian, 100089 Beijing, China

Tel：+86 (0)10-68405556 Fax：+86 (0)10-68405558

[image: image1.jpg]