[image: image1.jpg]




大晃单转子螺杆泵

大晃单转子螺杆泵

    大晃单转子螺杆泵是大晃机械工业完成开发的优质泵，它是液体处理制造领域长期研究和开发的结晶。其设计采用了法国工程师Rene J. L. Moineau先生发明的单转子螺杆泵的设计理念并结合了公司多年的经验。

大晃单转子螺杆泵在实际应用中取得了成功，实现了单位重量的最大出口流量。这些类型的泵采用了金属转子和橡胶定子，在传送多种类型液体过程中实现了高性能。它可以适用于高低黏度的液体、高低浓度的液体、含固体泥浆的液体等。大晃单转子螺杆泵甚至可以在低转速的情况下转移大容量的液体，比常规泵性能更好、更经久耐用。

1． 特征

· 适合橡胶，高低黏度的液体和固态材料的输送。
· 真空容量高（达8.5mAq）,因此无须启动灌注。

· 可以处理泥浆液体。

· 定量输送，输送液不会发生质变，没有任何脉冲式波动和搅拌
· 可以向前运转和向后运转，因此可以很容易的改变液流方向。

· 结构简单，零部件少，操作维护轻松容易。

· 可以实现出口大流量，其流量是同类竞争产品相同转子直径流量的1.5至1.6倍。

而且可低速运转，轴周速低，大减少了磨耗。

1
2． 运行

大晃单转子螺杆泵是容积式螺杆泵产品，它由下图所示的定子和转子构成，结构非常简单。当在双纹阴螺纹定子中的单纹阳螺纹转子旋转时，转子在定子中进行内摆线运动。通过转子和定子之间空间的不断变化，便实现了泵送作业。

Rotor 转子

Stator定子

万能接头

    万能接头传送转子偏心运动，它是单转子螺杆泵的重要零部件。根据处理的不同液体种类，大晃采用了两种类型接头中的一种。

销接头

这种接头一直被用作单转子螺杆泵接头。由于销和衬套均采用了特殊材料，该接头的耐用性得到了大大的提高。销接头结构简单，装卸起来轻松简单。

基本型HNP系列销接头

球接头

球接头广泛的应用于汽车产业。通过联络这种接头的制造商，我们进行了开发，将其应用到单转子螺杆泵。由于其转矩由三个球体传输，旋转非常平稳。另外，由于单独提供了推重接收器，加上橡胶保护套实现了完全密封，球接头使用寿命会很长。

基本型HNP-CS系列球接头

2
大晃单转子螺杆泵

3． 选型程序

	用途
	系列
	结构和特征

	船用、油泥、浆水、砂浆、废油、重燃油、鱼油、凝结剂、石灰泥、油漆、肥皂水等。
	HNP
	单转子螺纹泵的基本型有广泛的应用范围。由于采用压盖填料密封。由于采用了压盖密封和销结构的挠性接头，维护起来轻松容易。

	泥（含水量超过95%）、凝结剂、石灰泥、油带、泥浆水，等。
	HNP-CS
	在非常严酷的条件下运行时，会带来显著磨损，使用了带靴球接头作为挠性接头。在壳体顶端有一个很大的检查窗。 

	石灰泥、重燃油、污水、碳酸钙等。
	HNV
	潜水型适合泵送高黏度的液泵送。也可以用来泵送沉淀物。如果支撑点是便携式的，也可泵送粘性液体。

	鱼糜、果汁、豆瓣酱、砂浆、灌内油泥等。
	HNFA
	推入式箱体里面安装了一个螺旋给料器。这种结构适合对半固态材料进行压缩泵送。半固态材料进入倾斜漏斗的时候可能会形成桥状，因此应该提供一个破桥器。

	泥浆（含水量65%至90%）、纤维块、结晶浆、炭块等
	HNFA-B
	在螺旋给料器顶端加了一个破桥器，以便泵送没有流性的半固态材料。

	果汁、米粉、酶、果酱、蛋黄酱等。
	HNC
	液体接触部件采用了不锈钢。采用了油封，结构非常简单，方便检修、清理。松开三个螺帽便可以完全清洗壳体内部。


3
4． 泵型识别

（带螺旋给料器 容量： 5m3/小时

压力：0.6MPa 材料：SUS304  球接头型）

例如  H N P – 3 0 1 SCS

流量             转子直径mm

0.05~2m3/小时    20

0.2~6m3/小时     30

0.5~20m3/小时    40

1.5~55m3/小时    60

3.5~90m3/小时    80

压力             级数

0~0.6MPa        1

0~1.2MPa        2

0~2.4MPa        4

选用4级型时需要咨询本公司。

材料            标记

FC20           无标记

SUS304         S

铝合金          L

特别特征        标记

销接头          无标记

球接头          CS

喂料泵          T

带破桥器        B

4
大晃单转子螺杆泵

结构图

HNP型

标准材料  壳体FC200 轴SUS304 转子SUS304 定子NBR

HNP-CS型

标准材料  壳体FC200 轴SUS420J2 转子SKS3 定子NBR

HNV型

标准材料  壳体SS400 轴SUS420J2 转子SUS304 定子NBR

HNFA型

标准材料  壳体SS400 轴SUS420J2转子SKS3 定子NBR

-B型

（破桥器）
标准材料  壳体SS400 轴S45C

5
HNC型
标准材料  壳体SUS304 轴SUS304 转子SUS304 定子NBR（白）

HNY型

标准材料  壳体率和经SUS304 轴SUS304 转子SUS304 定子NBR

材料
	壳体
	轴
	转子
	定子

	
	
	
	ASTM

	铸铁 

FC200

FCD450

不锈钢

SUS304

SUS316

SUS316L

其他材料

SS400

SC410

    铝合金
	不锈钢 

SUS304

SUS316

SUS316L

SUS420J2

其他材料

    S45C
	不锈钢 

SUS304

SUS316

SUS316L

其他材料

SKS3

SKD11

S45C
	NR

	
	
	
	NBR

	
	
	
	CSM

	
	
	
	U

	
	
	
	FPM

	
	
	
	SPM

	
	
	
	NBR（白）


· 转子镀铬（除了用于食品业的泵以外）。

· 如需其他材质，请咨询我们。

6
6． 尺寸

6-1 HNP型

Maintenance Space 维护空间

	型号
	内径
	尺寸

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


由于会对尺寸随时加以调整，请向我公司索要最新图纸。由于类型、传动和驱动方式多种多样，我们在此省略了单转子螺杆泵的示意图。如有需要，请向我公司索要。

7
6-2 HNP-CS型

Maintenance space 维护空间

	类型
	内径
	尺寸（mm）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


驱动

	    驱动器

联接
	电动机
	变速电动机
	齿轮电动机
	液压电动机
	空气发动机

	V型皮带
	
	
	
	
	

	直接联接
	
	
	
	
	

	链条
	
	
	
	
	


8
大晃单转子螺杆泵

7． 类型和电动机功率选择表（用于HNP，HNV，HNC）

	类型
	流量m3
	总压力
	min-1
	电动机

	
	
	
	
	黏度 mm2/s

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	类型
	流量m3
	总压力
	min-1
	电动机

	
	
	
	
	黏度 mm2/s

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	类型
	流量m3
	总压力
	min-1
	电动机

	
	
	
	
	黏度 mm2/s

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


选型过程举例

废水                        流量：1m3/小时

（来自焚烧前的废弃物）      黏度：7mm2/s

                            总压力：0.3MPa

    根据选型表，最初的选择是HNP-201-530rpm。由于磨损（源于废水），最好选用低于400min-1的值。（见参考数据）。因此，选用HNP-301 240min-1×0.75kW。 

9

8． 参考数据

8-1 基于磨损的人旋转速度选择

■下表是典型液体的举例。表中列出了液体的磨损属性。注意由于浓度和温度的不同，液体特性可能发生改变。

■选择较低转速的泵型，因为较低转速的型号更大。

	磨蚀性
	液体名称
	旋转速度

	轻微
	清水、电镀凝结剂、油、果汁、末、肉、清漆、肥皂水、血、甘油
	400~700 min-1

	中等
	废泥、浮渣、工业废水、涂料、浆水、碳酸钙、鱼、米糠、乌贼、菜籽榨渣
	200~400

	高
	石灰浆、泥、sheed、高岭土
	50~200


8-2 根据黏度选择旋转速度

	液体黏度
	旋转速度

	
	

	
	

	
	不超过200

	
	不超过100


8-3 根据传输压力选择级数

	磨蚀性
	1级
	2级
	3级

	轻微
	
	
	

	中等
	
	
	

	高
	
	
	


4 stage 4级

2 stage 2级

1 stage 1级

应该根据经验选择旋转速度，因为有各种因素影响旋转速度的选择。以上取值仅供参考，请咨询本公司以最后选定型号。

8-4 最大固体颗粒大小

	泵型序号
	
	
	
	
	

	最大颗粒大小（m/m）
	
	
	
	
	


泵送该范围内的固体颗粒材料不会有任何颗粒破碎和堵塞。可以泵送两至三倍于本表颗粒大小的软固体颗粒。

10
大晃单转子螺杆泵

8-5 定子耐抗性表（橡胶）

	
	耐高温
	抗老化
	耐水
	耐有机酸
	高酸
	低酸
	高碱
	低碱
	汽油、轻油
	苯、甲苯
	酒精
	润滑油
	磷酸酯油
	硅油

	NR

（天然橡胶）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NBR

（含氮橡胶）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CSM（氯磺化聚乙烯橡胶）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


优秀   很好   一般  差

8-6 黏度表

	液体
	温度
	黏度…mm2/s
	液体
	温度
	黏度…mm2/s

	巧克力
	
	
	机油
	
	

	牙膏
	
	
	汽缸油
	
	

	浆糊
	
	
	原油
	
	

	润发脂
	
	
	盐水
	
	

	糖浆
	
	
	海水
	
	

	雪花膏
	
	
	海水
	
	

	蛋黄酱
	
	
	清水
	
	

	草莓酱
	
	
	清水
	
	

	瓷漆
	
	
	清水
	
	

	蜂蜜
	
	
	酒精
	
	

	石油
	
	
	苯
	
	

	石油
	
	
	汽油
	
	

	甘油
	
	
	汽油
	
	


当咨询我公司时，请详细告诉我们以下各项。

· 处理液体和用途

· 比重、黏度、温度

· 流量、吸送压力

· 运行时间（小时/年）

· 液体属性：固体微粒大小、混合率或含水率

11
适合泵送污水、船底污水、原油等。

HNP型

用于大晃油水分离器（船用）

大晃污水处理装置

适合泵送泥浆、浆水、黏土、石灰浆、凝结剂
HNP-CS型

Various model！ 型号规格多样！

适合泵送油槽中的淤泥。

Heating tank加热箱

Oil tank油箱

Solidificated sludge固化泥

HNF型 （空气发动机驱动）

12
大晃单转子螺杆泵

适用于泵送砂浆、液体水泥浆

Mud泥 

Mud is discharged 排放泥

Sucked up 吸上来

Mortar is transferred through long pipe.通过长长的管道传送砂浆。

HNF型（便携式）

泵送酒渣

HNF—B型

适合泵送脱水蛋糕、泥、橙子榨汁残渣
泵送泥

泵送橙子榨汁残渣

泵送鱼末

13
适合泵送石灰浆、高黏重燃油

泵送高黏重燃油

用于COM燃油的潜式

泵送石灰浆

HNV型

14
非常适合泵送：果汁、小米、奶油、蛋黄酱、巧克力等

适用于食饵投放

HNC型

小米

橙汁

HNC型：易于拆卸

松螺帽

移开排放管

移开定子—〉完成

15
毫发无损的泵送沙丁鱼。

也可泵送虾、海藻、小鱼等。
食饵投放很容易！

我饱饱了！

泵送玉鱼糜

16
大晃以其先进技术和有效的质量控制生产出卓越不凡的产品！ 

产品

1． 单转子螺杆泵

2． 双转子螺杆泵

3． 三转子螺杆泵

4． 旋转式鼓风机（罗茨式）

5． 旋转式真空泵（罗茨式）

6． 隔膜式鼓风机

7． 船用污水处理装置

8． 船用油水分离器

9． 船用齿轮泵

10． 工业用齿轮泵

11． 船用离心泵

12． 工业用离心泵

13． 污水泵

14． 干式真空泵

Humanity & Originality 人文、创新

大晃机械工业株式会社      

URL http：//WWW.taiko-kk.com

· 总部及工厂  日本国山口县熊毛郡田布施町下田布施209-1号 邮编42-1598
            电话： +81-820-52-3111 

               营业部（拨入）+81-820-52-3113~3114 传真：+ 81-820-53-1001

· 东京分公司  日本国东京都千代田区三崎町3-4-9水道桥MS大厦4层 邮编101-0061

               电话：+81-3-3221-8551 传真：+81-3-3221-8555

· 大阪分公司  日本国大阪市中央区瓦町3-4-7 KC大厦8层 邮编541-0048

                                                              中本印刷株式会社

Address: 16th floor, Jiuling Tower, No.21 Xisanhuan North Road, Haidian, 100089 Beijing, China

Tel：+86 (0)10-68453837 Fax：+86 (0)10-68405558

[image: image1.jpg]