[image: image1.jpg]




三螺杆泵
MST系列

大晃机械工业株式会社

三螺杆泵

MST系列

特点
MST系列是电机驱动立式低压三螺杆泵。 

MST系列泵是由一根主轴和由油压驱动的两根副轴构成。

规格

温度：最高运行油温为80°C。

轴承：内部轴承是自润滑式，适用于有润滑性液体。。
轴封：标准密封为机械密封。
法兰：进口处是JIS5K型。出口是JIS10K型。

轴心：泵与电动机连接处的联轴器的轴心能允许的震动范围，转速为2000~500转/分钟时，联轴器侧面为0.1mm以下，联轴器端面也为0.1mm以下。

液压测试：以设计压力值的两倍为标准,其最大值为2.00MPa
排量：以下所示的排量是在粘度为25.8mm2/s、压力为0.80MPa时的参数。在泵进口处允许的吸入压力范围是-0.05~0.60MPa。

	型号
	内径
	排量（m3/h）

	
	吸入口X排出口
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


01

三螺杆泵
MSH-X系列

结构与材质
机械密封详解图
	编号
	名称
	材料
	编号
	名称
	材料

	
	
	符号
	材料名称
	数量
	
	
	符号
	材料名称
	数量

	001
	壳体
	
	铸铁
	
	258
	定位环
	
	碳素工具钢
	

	002
	壳盖
	
	铸铁
	
	301
	连接头
	
	铸铁
	

	030
	O型环
	
	橡胶
	
	
	连接头
	
	铸铁
	

	101
	动力转子
	
	碳素钢
	
	304
	连接圈
	
	橡胶
	

	102
	空转转子
	
	可锻铸铁
	
	305
	连接螺栓及螺母
	
	低碳钢
	

	103
	键
	
	碳素钢
	
	403
	法兰
	
	铸铁
	

	104
	平衡活塞
	
	碳素钢
	
	
	机械密封
	
	碳化硅及碳钢
	

	201
	封套
	
	铸铁
	
	
	机械密封罩
	
	铸铁
	

	204
	球轴承
	
	轴承钢
	
	522
	O型环
	
	橡胶
	

	207
	定位环
	
	碳素工具钢
	
	
	油封
	
	橡胶
	

	253
	轴承罩
	
	低碳钢
	
	700
	安全阀套件
	
	
	

	254
	止推滚珠轴承
	
	轴承钢
	
	
	垫圈
	
	纸
	

	255
	轴承座
	
	低碳钢
	
	
	
	
	
	


零部件 NO.700：安全阀套件  MST

NOTICE 注意

此安全阀并不是压力调节阀门。如果需要，请另行安装压力调节阀门或旁通阀。

	701
	安全阀盒
	
	铸铁
	

	
	安全阀盖
	
	低碳钢
	

	
	安全阀
	
	碳素钢
	

	706
	安全阀座
	
	青铜
	

	707
	安全阀弹簧
	
	钢琴丝
	

	711
	弹簧托架
	
	低碳钢
	

	712
	弹簧托架
	
	低碳钢
	

	713
	调节螺钉
	
	低碳钢
	

	717
	安全阀罩
	
	铸铁
	

	718
	锁紧螺帽
	
	低碳钢
	

	720
	活塞杆
	
	碳素钢
	

	721
	安全阀盒
	
	铸铁
	

	722
	安全阀罩
	
	铸铁
	

	
	安全阀
	
	不锈钢
	

	
	安全阀弹簧
	
	钢琴丝
	

	
	安全阀罩
	
	铸铁
	

	
	活塞阀
	
	碳素钢
	

	
	安全阀罩
	
	铸铁
	

	970
	垫圈
	
	纸
	

	
	垫圈
	
	纸
	

	
	垫圈
	
	纸
	

	
	垫圈
	
	纸
	

	
	垫圈
	
	纸
	

	
	垫圈
	
	纸
	


三螺杆泵

MSH-X系列
尺寸

For removal of motor 电机拆卸口

Warning label 警示标签

Dis排出口

Suc. 吸入口

View X :  X视角

	类型编号
	内径
	尺寸
	重量

	
	入口X出口
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


由于电机制造商机及型号的不同，T的尺寸及重量会有所变化。
大晃机械工业株式会社      

URL http：//WWW.taiko-kk.com

· 总部及工厂  日本国山口县熊毛郡田布施町下田布施209-1号 邮编42-1598
            电话： +81-820-52-3113~4 传真：+ 81-820-53-1001

               电子邮箱：business@taiko-kk.com

· 东京分公司  日本国东京都千代田区三崎町3-4-9水道桥MS大厦4层 邮编101-0061

               电话：+81-3-3221-8551 传真：+81-3-3221-8555

               电子邮箱：tokyo-br@taiko-kk.com

· 大阪分公司  日本国大阪市中央区瓦町3-4-7 KC大厦8层 邮编541-0048

               电话：+81 -6-6231-6241 传真：+81-6-6222-3295

               电子邮箱：oaska-br@taiko-kk.com
· 驻北京办事处   ●驻上海办事处   ●大晃韩国
本产品已通过ISO9001认证，如有任何疑问，请随时联络我们的营业网点。

这一目录中的产品的尺寸和规格可能会有所改进。

Address: 16th floor, Jiuling Tower, No.21 Xisanhuan North Road, Haidian, 100089 Beijing, China

Tel：+86 (0)10-68405556 Fax：+86 (0)10-68405558

[image: image1.jpg]