三螺杆泵
MST-H系列
大晃机械工业株式会社
三螺杆泵
MST-H系列
特点
MST-H系列是电机驱动立式中压三螺杆泵。
MST-H系列是十字形柴油机专用的十字头形润滑泵。
MST-H系列泵是由一根主轴和由油压驱动的两根副轴构成。
规格
温度：最大运行油温为80°C。
轴承：内部轴承是自润滑式，适用于有润滑性液体。
轴封：标准密封为机械密封。
法兰：进口处是JIS5K型，出口是JIS16K型。
轴心：泵与电动机连接处的联轴器的轴心能允许的震动范围，在转速为2000~500转/分钟时，联轴器侧面上为0.1mm以下，联轴器端面也为0.1mm以下。
耐压测试：以设计压力值的两倍为标准,其最大压力值为3.20MPa。
流量：以下所示的排量是在粘度为25.8mm2/s、压力为1.20MPa时的参数。在泵进口处允许的吸入压力范围是-0.05~0.50MPa。
	类型编号
	内径
	流量（m3/h）

	
	吸入口X排出口
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


01

三螺杆泵
MST-H系列
结构与材料
机械密封详图
	编号
	名称
	材料

	
	
	符号
	材料名称
	数量

	001
	壳体
	
	铸铁
	

	
	壳盖
	
	铸铁
	

	
	O型环
	
	橡胶
	

	
	动力转子
	
	碳钢
	

	
	空转转子
	
	可锻铸铁
	

	
	键
	
	碳钢
	

	
	平衡活塞（假活赛）
	
	碳钢
	

	
	封套
	
	铸铁
	

	
	球轴承
	
	轴承钢
	

	
	挡圈
	
	碳工具钢
	

	
	轴承盖
	
	低碳钢
	

	
	推力轴承
	
	铅青铜
	

	255
	轴承罩
	
	低碳钢
	


	编号
	名称
	材料

	
	
	符号
	材料名称
	数量

	258
	定位环
	
	碳素工具钢
	

	
	连接头
	
	碳钢
	

	
	连接头
	
	碳钢
	

	
	连接圈
	
	橡胶
	

	
	连接螺栓和螺帽
	
	低碳钢
	

	
	框架
	
	铸铁
	

	
	机械密封
	
	碳化硅与碳
	

	
	机械密封罩
	
	铸铁
	

	
	O型环
	
	橡胶
	

	
	油封圈
	
	橡胶
	

	
	安全阀套件
	
	
	

	920
	垫圈
	
	纸
	


	编号
	名称
	材料

	
	
	符号
	材料名称
	数量

	701
	安全阀盒
	
	铸铁
	

	
	安全阀罩
	
	低碳钢
	

	
	安全阀
	
	碳钢
	

	
	安全阀底座
	
	青铜
	

	707
	安全阀弹簧
	
	高强钢丝
	

	711
	弹簧托架
	
	低碳钢
	

	
	弹簧托架
	
	低碳钢
	

	
	调节螺钉
	
	低碳钢
	

	
	安全阀罩
	
	铸铁
	

	
	锁紧螺帽
	
	低碳钢
	

	720
	活塞杆
	
	碳钢
	

	721
	安全阀盒
	
	铸铁
	

	722
	安全阀罩
	
	铸铁
	

	724
	安全阀
	
	不锈钢
	

	727
	安全阀弹簧
	
	高强钢丝
	

	732
	安全阀罩
	
	铸铁
	

	734
	活塞阀
	
	碳钢
	

	742
	安全阀罩
	
	铸铁
	

	
	垫圈
	
	纸
	

	
	垫圈
	
	纸
	

	
	垫圈
	
	纸
	

	
	垫圈
	
	纸
	

	
	垫圈
	
	纸
	

	975
	垫圈
	
	纸
	


零部件 NO.700：溢流阀套件  MST-H

NOTICE 注意
此溢流阀并非压力调节阀。如果需要，请另行安装压力调节阀门或旁通阀。
02

三螺杆泵
MST-H系列
尺寸
For removal of motor 电机拆卸口
警示标签
Dis排出口
Suc. 进口
View X :  X视角
	类型编号
	内径
	尺寸（mm）
	泵重量

	
	入口X出口
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


由于电机制造商机及型号的不同，T的尺寸及重量也会有所变化。
大晃机械工业株式会社      

URL http：//WWW.taiko-kk.com

· 总部及工厂  日本国山口县熊毛郡田布施町下田布施209-1号 邮编42-1598
            电话： +81-820-52-3113~4 传真：+ 81-820-53-1001

               电子邮箱：business@taiko-kk.com

· 东京分公司  日本国东京都千代田区三崎町3-4-9水道桥MS大厦4层 邮编101-0061

               电话：+81-3-3221-8551 传真：+81-3-3221-8555

               电子邮箱：tokyo-br@taiko-kk.com

· 大阪分公司  日本国大阪市中央区瓦町3-4-7 KC大厦8层 邮编541-0048

               电话：+81 -6-6231-6241 传真：+81-6-6222-3295

               电子邮箱：oaska-br@taiko-kk.com
· 驻北京办事处   ●驻上海办事处   ●大晃韩国
本产品已通过ISO9001认证，如有任何疑问，请随时联络我们的营业网点。
这一目录中的产品的尺寸和规格可能会有所改进。
[image: image1.jpg]


